Прошивка контроллера PIC18F2520 для трансивера ПФР от RA1CAC.

В прошивке реализовано:

Перестройка по частоте, при помощи валкодера.

Изменение шага настройки от 1 до 1000 гц, тем же валкодером.

Расстройка по приему +-999гц.

Настройка выхода с контролем КСВ и уровня падающей волны.

Ключ ямбик, с памятью - 4-ре строки по 50 знаков.

Переключение диапазона при помощи датчика на Band Card.

Возможность предустановки значений ОГ синтезатора, ПЧ,

тонального сдвига для точной установки частоты передачи

и совмещения частот прием/передача.

Контроль напряжения питания.

Подсветка шкалы вкл/выкл.

Органы управления, для облегчения дальнейшего восприятия:

Перестройка осуществляется валкодером 12 при его вращении, влево - частота меньше, вправо - больше, с шагом 1, 10, 100 или 1000 гц. Десятичная точка на индикаторе указывает на разряд, в котором происходит изменение. Чтобы изменить шаг, нужно нажать на ручку настройки 12 и в нажатом положении вращать ее вправо или влево. Шаг настройки, соответственно, уменьшается или увеличивается, что видно по перемещающейся точке.

Расстройка приема включается кратковременным нажатием на ручку настройки 12. От основной рабочей частоты, в правой половине индикатора остаются только младшие 5 цифр. 4 символа с левой стороны показывают значение расстройки со знаком "-" или без него, в зависимости от того, с какой стороны находится частота приема, сверху или снизу от основной частоты. При вращении ручки валкодера 12 значение расстройки меняется с шагом 1 гц. Основная частота при этом, остается неизменной. Выключается расстройка так же кратковременным нажатием на ручку валкодера 12.

Настройка выхода включается кнопкой 8 (рядом с ручкой регулировки скорости ключа 9). На индикаторе слева появляются символы SWГ, справа - значение КСВ, уровень падающего сигнала показан десятичными точками внизу индикатора. Больше точек - больше уровень. Выключается настройка повторным нажатием на кнопку 8 - выход в режим индикации основной частоты, или нажатием на ключ - при этом индикация уровня сигнала и КСВ остаются, можно контролировать их во время передачи. В режим индикации основной частоты отсюда можно выйти нажав кнопку 8.

Ключ - ямбик. Скорость передачи плавно регулируется переменным резистором - ручка 9. Диапазон регулировки не измерял, но очень приблизительно 8..40 WPM. Регулировка возможна "на ходу" в режиме передачи или воспроизведения ячейки памяти. Ключ содержит 4 строки памяти, объемом 50 символов каждая. К сожалению, ресурсы ПИК'а ограничены, и в моем распоряжение для памяти ключа осталось только 200 байт. Поскольку оставалось 4 свободных кнопки, я поделил эти байты между ними. Воспроизведение ранее записанной строки информации начинается после кратковременного нажатия кнопки 4, 5, 6 или 7.

Запись строки чем то напоминает набор текста СМС на телефоне, с той лишь разницей, что в ТФ кнопок - 10, а здесь-одна. Включается запись длительным (3 сек) нажатием на кнопку 4..7. Включение режима записи строки обозначается звуковым сигналом в наушниках.

На индикаторе появляются следующие (4-ре) символы (слева направо):

0.(1., 2. и т.д.) - номер строки 0,1,2 или 3 в зависимости от того, какая кнопка была нажата.

0..50 - номер символа в строке.

_..FF - содержимое (символ) ячейки в строке.

_..FF - символ, который мы будем записывать в ячейку.

Записываемый символ выбирается вращением валкодера 12 - перемещаемся по содержимому знакогенератора ключа. Первый и последний символы знакогенератора обозначаются коротким звуковым сигналом. После выбора символа, он записывается в ячейку кратковременным нажатием на ручку валкодера 12, при этом увеличивается номер символа в строке - переход к записи следующей ячейки. Запись можно начинать с любой ячейки в строке - перемещаемся по строке при помощи кнопок 10(стрелка вниз) и 11(стрелка вверх) - что дает возможность редактирования строк. После заполнения строки, ее можно записать в память ключа, нажав кратковременно ту же кнопку (4...7). Номер символа сохраняется до выключения трансивера. Если возникает необходимость редактирования, то после длительного нажатия кнопки 4..7 ввод символов продолжается с того же места, где остановились в прошлый раз. Важно! Пробел между словами обозначается символом "_"(первый символ в знакогенераторе). Последний символ в строке должен быть 00 (предпоследний символ в знакогенераторе) - он не передается и обозначает конец строки.

Диапазоны переключаются сменой Band Card. Возможна "горячая" замена - не выключая трансивер. Последняя рабочая частота для каждого диапазона запоминается и устанавливается в момент вставки Band card.

Нажатие кнопки 2 включает/выключает индикацию контроля напряжения питания. На индикаторе слева появляется символ U, справа - значение напряжения. Автоматики никакой нет - просто информация, позволяющая вовремя зарядить аккумуляторы.

Нажатие кнопки 1 включает/выключает подсветку индикатора. Если отсутсвует использование элементов управления трансивером, включенная подсветка автоматически выключается примерно через 1 минуту.

Чтобы основная рабочая частота соответствовала действительности, а так же для точного совмещения частот приема и передачи прошивке необходимо знать точные значения частот ОГ синтезатора, ПЧ и тонального сдвига.  Для их коррекции нужно войти в меню предустановок -  выключить трансивер, нажать кнопку 1(подсветка), включить трансивер, через секунду отпустить кнопку 1. Трансивер включится в режиме коррекции предустановок. На индикаторе появится надпись OSC - режим корректировки частоты опорного генератора синтезатора - после ее появления кнопку 1 надо отпустить. Кнопками 10 (стрелка вниз) и 11(стрелка вверх) в этот момент можно перемещаться между четырьмя режимами: OSC, IF - режим корректировки ПЧ, OFFSET - режим корректировки CW смещения, BEACON – режим вкл./выкл маяка. Повторное кратковременное нажатие кнопки 1 покажет значение выбранной установки. По умолчанию, в свежепрошитом контроллере OSC = 80000000 (75 мгц генератор добыть не удалось, ничего с 80мгц вполне устойчиво работает), IF = 5000000 (пч), OFFSET = 500, BEACON = OFF. Значения корректируются ручкой валкодера 12, изменение шага тоже работает. После изменения через пару секунд, измененное значение автоматически запоминается и трансивер снова выходит в меню выбора корректировки.

В данной версии прошивки, корректировка значений OSC и IF производится с использованием станции частоты и времени RWM, частота = 9.996 Мгц. Этот способ позволяет наиболее точно откалибровать частоту передачи и совместить с ней частоту приема.

Калибровка частоты передачи:

1. Используя какой-либо приемник/трансивер, настроить его на частоту RWM = 9996000 гц.

Подключить к выходу SIGNB синтезатора кусочек провода, для облегчения настройки на его частоту.

2. Включить трансивер в режим корректировки OSC. Синтезатор в этом режиме генерирует частоту 9996000 гц плюс/минус километр.

3. Поймать приемником сигнал синтезатора, оценить величину и знак (больше/меньше) сигнала по отношению к сигналу RWM.

4. Снова настроить приемник на частоту RWM.

5. Валкодером 12 уменьшать/увеличивать (с учетом знака) значение OSC до совмещения сигнала синтезатора с сигналом RWM, по нулевым биениям (лучше всего использовать момент генерации станцией непрерывной несущей).

6. Через пару секунд, после установки, значение OSC запоминается, и меню возвращается в режим выбора корректировок.

Калибровка частоты ПЧ приемника:

1. Вставляем диапазонный картридж 10 Мгц – наиболее близкий к частоте 9996000 гц.

2. Подключаем к трансиверу антенну.

3. Выбираем в меню корректировок режим корректировки IF, нажимаем кнопку 1 – на дисплее частота ПЧ. Приемник трансивера в этом случае настроен на частоту 9996000 плюс/минус километр.

4. Вращая валкодер, находим сигнал станции RWM. Настраиваемся по наиболее громкому звуку.

5. Через пару секунд, после установки, значение IF запоминается, и меню возвращается в режим выбора корректировок.

6. Если изменяете CW OFFSET, калибровку ПЧ надо будет повторить.

Не обязательно использовать именно станцию RWM. Можете использовать любую другую, доступную в вашем регионе станцию частоты и времени. Для этого надо изменить значение константы RWM_FREQUENCY на значение частоты вашей станции в ГЦ. Разумеется, для совмещения частоты приема, нужно будет использовать диапазонный картридж, наиболее близкий по частоте к станции.

Режим маяка реализован следующим образом:

В меню предустановок включаем BEACON = ON. Эта предустановка позволяет воспроизводить CW текст, записанный в строке №0 (кнопка 3), с периодичностью примерно 2 мин. Примерно - потому, что часов реального времени в трансивере нет, и отсчет времени (приблизительный) идет в основном цикле программы. Период воспроизведения задается  константой BEACON_PLAY_PER из расчета 140*сек.  Режим маяка при воспроизведении обозначается буквой «b» в старшем разряде дисплея.

Работаем с маяком следующим образом:

1. Записываем описанным выше способом строку(и) памяти – сообщение маяка.

2. Кратковременно нажимаем кнопку 3 – начинается воспроизведение.

3. Через две минуты воспроизведение повторяется, и т.д.

4. Нажатие на ключ срочно прекращает воспроизведение маяка.

5. Если после начала воспроизведения снова нажать на кнопку 3 – режим маяка выключается, но строка будет проиграна до конца. Т.е. если потребуется, строку памяти №0 таким образом можно однократно воспроизводить и в режиме маяка.

6. Если в начале/в процессе/после окончания воспроизведения маяка, нажать другую кнопку  памяти ключа (4, 5, 6) – воспроизведение текущей строки прервется, начнет воспроизводиться выбранная строка памяти. По истечении времени (2 мин), и далее, будет повторно воспроизводиться эта выбранная строка памяти.

Удачи! 73! Алексей Клюев, RA1CAC, 2016 г.