История и результаты  работы с Микро-80

Юрий Перов –UA3UAD

Работаю в эфире 50 лет, но путь до QRP был длинным и начался он два года назад, когда переехал на новую квартиру в девятиэтажку. Декабрь 2010 года и времени на установку антенн нет. Вешаю G5RV перед окном «радиорубки» на 9 этаже. Чтобы настроить её, на выходе трансивера FT-450 установил 5 Ватт, добился с помощью MFJ-941 минимума КСВ.

Пробежался по двадцатке, слышу A41XR, позвал, получил с первого раза 599 и с удивлением обнаружил, что мощность я не увеличил. Решил попробовать QRP, купил KIT MKARS-80. Быстро спаял, лет 20 не паял, и вышел на 80 метрах SSB с 5 Ваттами. Удовольствие получил отрицательное. Ответил громогласно звучащий корреспондент из Твери, не буду называть имени, и очень грубо отчитал меня, как школьника, что с малой мощностью я заставляю солидных радиолюбителей напрягать слух и лишаю удовольствия от проведения связей.

14

Сам я старый телеграфист, был призёром СССР и РСФСР в молодости, и решил сделать CW. Без проблем нашёл схему Микро-80, в связи с отсутствием высокоомных телефонов, добавил эмиттерный повторитель, кварц 3.579,  из подручных деталей собрал и дал вызов на 80 метрах. На частоте была сильная помеха, кварц попался упрямый и никак не  двигался по частоте, но мне ответил RV3GM. Вот такое совпадение! Кварц я этот выбросил и мой Микро-80 работает на всех диапазонах в зависимости от кварца. Очень хорошо работает генератор на каком-то случайном транзисторе ВС182. Кварцы генерируют иногда даже при отключенном «холодном» выводе, а перестройку допускают, например на двадцатке,  от 14058 до 14068. А вот выходной каскад я «помучил». Перепробовал

несколько транзисторов и больше всех мне понравился из каких-то старых плат BFW16A (аналог КТ603). Контур на выходе отсутствует. В коллекторе установлен дроссель, и настройка ведётся с помощью тюнера MFJ-941. Может быть это излишнее, но у меня стоит КСВ-метр перед тюнером, и я настраиваю по компромиссному значению показаний обоих КСВ-метров.

В декабре, после некоторого перерыва, я включил Микро-80 на 14 Мгц. На CQ меня вызвал UT5NM, после QSO он написал мне письмо на Е-mail, в котором призвал к более активной работе на QRP. На следующий день я решил поработать в RAEM контесте. И вот я понял, что Микро-80 солидный аппарат. Все кто попадал в мой диапазон перестройки, мне отвечали. В дальнейшем услышал ZL1TM, до этого уже были связи с нулевым районом, и решил в шутку или всерьёз позвать, имея на выходе трансивера 300 Мвт, а антенна всё та же G5RV. Более получаса вызовов увенчались успехом. Я связался по электронке с ZL1TM, он подтвердил достоверность связи, поздравил с успехом и пожелал всем энтузиастам Микро-80 успехов.

15

Фото Микрушки действительное. Я не люблю упаковывать в коробочки. Мне нравится видеть как из выходного транзистора вылетают радиосигналы. Шутка!

Привожу содержание переписки с Андреем ZL1TM:

Андрей, здравствуйте!

Сегодня 23.12.12 в 10.47 МСК я провёл связь с ZL1TM. Дело в том, что я работал на QRPp трансивере Микро-80 с мощностью 300 мВт максимум. Антенна G5RV на высоте 9-этажного дома. Надо мной кто-то пошутил или связь была?

С уважением, Юрий UA3UAD 73!

Юрий приветствую,

Да нет, это Вы надо мной пошутили. Я, конечно, понял, что у Вас не яги на 40-метровой мачте, очень трудно принималось. Не скажу слабо, просто трудно, балла 2 было, но шум на диапазоне был 5 баллов плюс приличные QRM. Tnx QSO. Здесь было 100 Wt и 3 ел трехдиапазоная яги метров 13 над землей. Примите мои искренние поздравления, это действительно очень серьезное достижение. Вам есть чем гордиться. С праздниками Вас наступающими. Удачи и успехов во всем.

Regards & 73! Andrei, de ZL1TM

16