Антенна диапазона 7 МГц

Установка коротковолновой передающей антенны у многих радиолюбителей вызывает определенные трудности. Так весьма сложно создавать антенные системы, если коротковолновик проживает в доме с черепичной крышей. Если высота дома достаточно большая (этажа четыре), то можно обойтись вообще без выхода на крышу, установив по разные стороны дома две независимые антенны типа ”HALF SLOPER” (см. рисунок). Приведенные на этом рисунке размеры антенны соответствуют варианту на диапазон 7 МГц.

Вертикальный проводник (противовес) не заземлен. Его прокладывают вдоль стены и закрепляют к какому-нибудь подходящему крюку, например, к крепящему водопроводную трубу. Длина этого проводника не критична. При установке антенны необходимо обратить внимание (особенно если высота дома небольшая), чтобы нижний изолятор вибратора находился на высоте, заметно превышающий рост человека.

Для установки этой антенны в общем случае не требуется выходить на крышу: кабель и элементы верхнего крепления могут проходить через любое подходящее отверстие на чердаке. Запитывают антенну коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом. Коэффициент стоящей волны не превышает 1,15 во всем диапазоне 7 МГц. Длительная эксплуатация антенны показала, что, несмотря на относительную близость к земле нижнего конца вибратора, параметры антенны практически не изменяются в зависимости от времени года.

Каждая из антенн имеет хорошо выраженный максимум излучения и определенное усиление. Сравнение их с антенной типа ”DL7AB”, подвешенной на высоте 20 метров, показало, что выигрыш в уровне сигнала может достигать 2 баллов.

В. Першин (UV3DFL) г. Электросталь.

Газета “Советский патриот” восьмидесятых годов.