MTR_DF

Три месяца зимней апатии прошли и, преодолев природную лень  и отвращение к неизбежным поискам ляпов на красной , первой плате, все-таки  заставил себя снова ею заняться.  Основные детали запаяны (кроме передающего тракта) и настал “момент истины” – первое включение. Так называемый  “smoke test”.  Дым не пошел. Уже хорошо. Нет ничего хуже, когда  при первом включении сгорает по закону Мерфи то, что не должно было бы сгореть.

Но на дисплее горит одинокая точка и на нажатие клавиш дисплей не реагирует. Через пару часов раздумий и чесания затылка прихожу к выводу, что надо ардуину все-таки припаять, а не просто надеть на штырьки.  Припаиваю, дисплей стал реагировать на кнопки, но прошло еще пару часов, чтобы разобраться . Оказывается краткое нажатие –в реале это тычек по кнопке. Чуть длинее и дисплей тупо не хочет показывать частоту. Надо бы в скетче увеличить слегка временной интервал , чтобы не давить на кнопку так быстро.

Затем наступил второй важный момент – проверка работы синтезатора. Конечно, он не заработал.  Опять прозвонка выводов  AD9834. Вроде все правильно. Остались не проверенные линии управления – FSYNC, SCLK, DATA.  Между выводами ардуины и входами  микросхемы синтезатора  для согласования по уровням  (5в на ардуине и 3,3в на AD9834) стоят делители 10ком+22ком.  Оказалось, со слепу (очки +4) вместо 22ком впаял конденсатор, то ли 0,1, то ли 0,01мк.  Убедившись, что синтезатор работает, перешел к приемной части.

Подключил наушники, прошелся по всем каскадам УНЧ. Последний работает, остальные на прикосновение отверткой не реагируют. Так как между последним каскадом и предыдущими стоит для коммутации  74LVC1G3157, размером с блоху, то принялся разбираться с ней. Казалось бы,  в режиме приема  было бы логичным, чтобы на управляющем контакте напряжение было бы равно 0. А в режиме передачи –на него подавалось управляющее напряжение, равное 5в.  Ан нет!  Все наоборот. И сделано это для того, чтобы было удобнее разводить дорожки на плате.

Вооружившись, кроме двойных очков , еще и лупой, замечаю подозрительное утолщение на дорожке. Так и есть –залипуха! После ее  устранения – вся цепочка УНЧ работает.

Теперь можно попробовать подстроить  BFO –опорный генератор.  Кручу подстроечный конденсатор, включенный последовательно с кварцем.  Меняется окраска шума в наушниках. Отлично, потом при приеме можно будет выставить его точнее. А совсем хорошо посмотрю с помощью  NWT-7.

Перехожу к финальной стадии – подключения антенны.  Опять приходится ломать голову.  Как ее подключить?!  ФНЧ передатчика не распаян – надо еще найти амидоновские кольца. Кто ж знал, что удасться справиться с этой платой, Сергей DSA все прекрасно расписал. В последующих релизах платы ошибки разводки устранены.

Подпаиваю переходную емкость с кабеля антенны прямо на переключатель ДПФ.  Начинаю с 30м—выставляю частоту 10101 - слышу RTTY – эта станция всегда в эфире и слышна неслабо,  подстраиваю контура.  Дальше – рутина, подстройка контуров на 40 и 20.   Для 20м уже поздно.

Сижу, не могу оторваться –прием на 40 очень комфортный, на 30 тоже слышу много станций, хотя отдельной антенны у меня нет. К удивлению, легко настраиваться кнопками –жмешь и слушаешь. Скорость перестройки как раз оптимальна – не медленно и не слишком быстро. Успеваешь остановиться в нужной точке. Подстраиваться точнее почти не приходится.

Работа трехкаскадного  УНЧ с ограничителем  то же понравилась – тракт не шумный,  громкие сигналы не бьют по ушам.  Завтра послушаю , как будет принимать 20м.

В скетче  для MTR-3, написанным  Алексеем  UT0UM,  подправил частоту своего кварцевого генератора – поставил 66мгц, частоту генератора самоконтроля сдвинул чуть вверх –на 700гц. И измерив точно верхнее плечо делителя напряжения, по которому ардуина меряет напряжение аккумулятора, –вставил его в скетч.   Так как я пользовался не бинарным файлом, а скетчем, то и загрузку его делал, как обычно и делают – с помощью IDE оболочки.

И последнее. Так как я –жмот, покупать ряд деталей было жалко. Использовал то,что нашел в “тумбочке” – вместо кварцев 4915 применил кварцы на 4032. У этих лодочек оказалась очень большая индктивность и как следствие Rвх. Около 750ом. Пришлось пересчитать крайние емкости из последовательных в параллельные. Подробнее я описывал ситуацию ранее в этой теме. Rвх в этом варианте поднялся до 1500 ом, при этом удалось избавиться от согласующих Г-образных звеньев.

Во-вторых, вместо кварцевого генератора на 60мгц, я поставил генератор на 66мгц. Так как его частота была не ходовая, то и цена в ЧИПеДИПе была в два раза дешевле, чем у такого же, но на 50 или 60 мгц.

Ну и дальше по мелочи – ключи на полевиках другие, но совпадают по цеколевке. По максимальному току они уступают родным, но все равно с большим запасом. Так как это в передающем тракте –пока не пишу их название, надо убедиться, что пройдут “smoke test”.

В УНЧ вместо LM4808 поставил   APA2308 (SO8). По цеколевкам они совпадают. Параметры примерно одинаковые.

Подойдут кольца – перейду к передающей части.

Всем успехов.!   Сергей   RW3DF