Высокоэффективный однотранзисторный передатчик диапазона 80м.

Рекомендую поэкспериментировать с простым передатчиком на диапазон 80м. Вечером на частоте 3577 кГц часто можно услышать любителей поработать малой мощностью. Четверг, 1900 UTC – традиционное время круглого стола RU-QRP клуба. Вероятность встретить энтузиастов очень велика!

Основой передатчика стала схема QRP CW трансивера, приведенная в журнале CQ-QRP18 и транзистор BS170, зарекомендовавший себя прекрасными тактико-техническими характеристиками и  низкой ценой. Транзистор оказался совершенно некритичным к параметрам элементов схемы и прекрасно генерировал в различной их комбинации. Он по праву занимает место в выходных каскадах QRP аппаратуры, в том числе и серьезных производителей.

Изготовив выходную цепь передатчика в традиционном для класса Е виде, легко удалось добиться замечательных энергетических параметров схемы, практически не подбирая детали, и использую всего лишь один регулировочный элемент – подстроечный конденсатор в выходной цепи. Этим элементом легко менять режим работы передатчика – либо максимальный КПД, либо максимальная выходная мощность.

Максимальная выходная мощность передатчика достигала 1.8 Вт (по-видимому, при настройке выходного контура в резонанс). Потребляемая мощность при этом составила 2.6 Вт. КПД около 70%.

При увеличении емкости конденсатора (снижении частоты настройки контура) наблюдалось снижение напряжения на нагрузке и снижение потребляемого тока. При выходной мощности 1Вт, потребляемая  - 1.1 Вт. КПД более 90%. Измерения осуществлялись ламповым вольтметром В7-26. Для наблюдения формы напряжения на нагрузке и на стоке транзистора применялся осциллограф С1-94.  В общем, работа со схемой оставила приятные впечатления. Интересна задача нахождения режима максимального КПД. Так же на режим работы влияет величина конденсатора в стоке транзистора, но в эксперименте его величина не подбиралась.

Так что, потребляемым током в 85 мА, даже на прием, могут похвастаться лишь не многие QRP трансиверы. А для этого передатчика такой ток достаточен для проведения уверенной радиосвязи в диапазоне 80м на расстояния более 1000км.

Амплитуда напряжения на стоке в режиме максимального КПД достигала 37 В. В режиме максимальной выходной мощности, амплитуда напряжения на стоке снижалась, а форма приобретала две вершины, традиционные для настройки выходной цепи в резонанс. Сигнал на нагрузке имел прекрасную синусоидальную форму даже без дополнительной фильтрации.

Желающие копнуть поглубже класс Е, в изобилии найдут материал на просторах Интернета. Ориентировочно рассчитать параметры выходной цепи каскада (для другой мощности и другого напряжения питания) можно используя формулы, сведенные в таблицу, найденную на сайте http://www.circuitsage.com/lnaslashpa_design .

Разрабтка и математический обсчет класса Е были осуществлены достаточно давно (если не ошибаюсь в 70-х, за рубежом), а популярность приобретают сейчас. Для QRP и энергосберегающих технологий это прекрасная тема.

Однако для себя выяснил недавно, что с этой темой столкнулся лет двадцать назад, когда любил помечтать и с удовольствием почитывал Справочник радиолюбителя-коротковолновика Бунина С. Г.и  Яйленко Л. П., 1984 года издания  на странице 131, где рассматривается тип коллекторной нагрузки  транзисторного передатчика в виде последовательного контура. Паразитная емкость коллектора (или стока) транзистора, а в случае класса Е, специально установленная, играет положительную роль, способствуя преобразованию токов высших гармоник в ток основной частоты и росту КПД.

Конструктивные особенности. Дроссели в стоке и истоке транзистора – любые подходящие, величина их индуктивности не критична. Катушку выходного контура (20мкГн) желательно сделать проводом потолще и на хорошем каркасе, я использовал кусок пластиковой трубы, диаметром 25мм, провод – 0.5мм. Впрочем, потери передатчика и так малы, точно измерить их моими приборами не представляется возможным. Ключевание передатчика осуществлял, встроив ключ в цепь истокового дросселя. Смакетировал передатчик на куске стеклотестолита, и в дальнейшем реализовал его на деревянном основании, где до этого был смонтирован передатчик Michigan Mighty Mite на этот же диапазон. Старый передатчик потреблял 8Вт при выходной мощности 1Вт и заставлял с собой здорово возиться. Новый передатчик порадовал стабильностью своих параметров и повторяемостью.

Настройка передатчика сводится к постепенному увеличению напряжения на затворе транзистора до возникновения генерации. Пороговое напряжение составило около 2В. Контролируя потребляемый ток передатчика и напряжение на нагрузке, подстроечным конденсатором добиваемся либо максимальной выходной мощности (ток потребления около 210мА), либо максимального КПД (ток около 85мА).

Крошечный пластиковый транзистор обеспечивает устойчивую радиосвязь на расстояние более 1000км. Мощность потерь составляет всего сотню милливатт, никаких радиаторов не требуется. Правда, опыт показывает, что и 100 мВт достаточны для уверенной связи, круглые столы RU-QRP клуба неоднократно это доказывали. И, конечно, не помешает эффективная антенна на этот диапазон. Пусть она будет простая, но настроенная. Я успешно использую семиметровую удочку на высоте 6м, на удочку намотано около 18м провода, еще 6м в виде емкостной нагрузки спускаются с вершины удочки. В основании (под крышей, на чердаке) несложный LC тюнер. Под удочкой разложены противовесы.

Фулл-контролл! Осциллографом наблюдаю напряжение на стоке транзистора, ламповым вольтметром меряю напряжение на нагрузке.

Возможная область применения передатчика – микромощные маячки с микропроцессорным управлением и питанием от микросолнечной батареи с небольшим буферным микроаккумулятором, спрятанные где-нибудь высоко в горах.

А с добавлением в эту конструкцию высокоумных наушников, схема превращается в элегантный трансивер прямого преобразования на диапазон 80м! Надеюсь, он рано или поздно, зазвучит в минитесте на Слете RU-QRP клуба. Эксперимент ждет своего продолжения и экспериментаторов-энтузиастов.

Успехов в конструировании маломощной аппаратуры и эффективном ее использовании на любительских диапазонах!

73!

23.03.10 							Виталий Мельник RU-QRP 181