7.07.2018.   Регенеративный  преселектор.

Афоризм:

Конструкция, как и женщина хороша в реальном  
                                                                виде, а не в виде безудержных  сексуальных

фантазий.

Фото завершённой конструкции предоставляю!

Приёмник прямого усиления 1-V-2 я собирал в 14 лет. Лампы были 6Ж7(6К7)+ 6Ж7(6К7)+ ½ 6Н9С(6Н8С) +6П9.  Лампы я пробовал в различных сочетаниях, разницы не заметил. АМ приёмник принимал превосходно, в районе 15 мГц радиовещательные станции проходили великолепно, на кусок провода. Станций было много, десятки.

АМ станции аппарат принимал  весьма неплохо, а вот CW толком принимать не мог, стабильность была очень низкая. Получить стабильный сигнал LC гетеродина  на 14 мГц и в настоящее время для меня сложная задача, а на 18, 21, 24 и 28 мГц?

В общем, я тогда сделал правильный вывод, что 3-х ламповый конвертер к радиовещательному приёмнику, при некотором усложнении схемы выиграет у регенеративного приёмника «одной левой» и в «одни ворота».

Наладить регенеративный  каскад тоже требует усилий, нужно подобрать отвод от контура, что- бы регенерация регулировалась плавно.  Словом я регенеративный приёмник вычеркнул из своих интересов навсегда, позже вычеркнул смеситель на встречно- параллельных диодах, тоже навсегда.

А вот тема «Регенеративного преселектора» к приёмнику давно интересовала, но Муза никак не посещала!

Вот эта публикация, по моим критериям, была, в своё время,  очень  интересной.

Затем появились ещё публикации.

Достоинства данного преселектора:

-  существенное увеличение чувствительности и избирательности, повышение динамического диапазона и полное исключение помех от зеркального канала.

Чем слабее ТТХ приёмника, тем выше эффект от применения данного преселектора.

(Повышение динамики,  невероятное увеличение динамики что- то не получилось…)

Мои аппараты при полосе пропускания  4 кГц  имеют чувствительность не хуже 0.6 мкв, при полое 1 кГц чувствительность ещё выше, про помехи  зеркального канала можно даже не говорить- 3 перестраиваемых резонансных контура в УВЧ… Предполагать солидное увеличение чувствительности, применив регенеративный преселектор, наивно! Но, попробовать можно, благо настроение есть, верньер есть,  и попался подходящий корпус для конструкции.

И, немаловажно, попались на свалке вышвырнутые лампы: 6С51Н, 6С52Н и 6С28Б.  В молодости  мне такие лампы были недоступны!  
  Триоды.

Триоды имеют ряд преимуществ перед пентодами- меньше шумят и имеют более линейную характеристику. 2 триода в каскодной схеме дают усиление аналогичное устойчивому усилению пентода.

Приступаю.

Конденсатор обязательно с воздушным диэлектриком! Никаких иных , для нормального результата не допускается.

Верньер, в данной конструкции, необходим. Это не обсуждается!
 Разъём подключения питания.

Свёрла  ломаются, йод у нашего брата должен быть под рукой

Не помню, что бы индикация помешала!  А вот отсутствие всегда может создать затруднения…

Цоколёвка  6С51Н  непривычна и  поначалу вызывает затруднения. «Дешифрирующий» листочек приклеиваю к задней стенке корпуса, пригодится.

Катодные повторители на 6С51Н.

Никаких сердечников в контурах! Контура должны быть, возможно,  качественнее, никаких варикапов. Во всяком случае, я так собираю данную конструкцию. Да и какой динамике можно говорить, если применены варикапы?

Какие контура, мечта! Это не на  картонной гильзе от ружейного патрона, что я применял в детстве…

Проверил, 3 контура обеспечивают, с  перекрытием,  полосу от 1.7  мГц до 29.9 мГц.

Монтаж выполнен жёстким проводом, катушка связи с антенной наматывается сверху, с небольшим натяжением.

Накал, анодное напряжение и «+12 в», на время налаживания, снабжаю индикаторами.

Повезло, услышал слабо проходящую станцию и провёл QSO,  с включенным регенеративным преселектором. Как и ожидал, никакого потрясающего эффекта!

Посмотрел и  Р-326М  и Р-309, их чувствительность и так очень высокая и  заметного улучшения приёма не заметил…

Вот так выглядело радио во время этого QSO. Александру громадная благодарность!

Понаблюдал, более менее плотно данную конструкцию в реальном эфире. С моими приёмниками абсолютно понятно- не зря я их предпочёл, любому фирменному аппарату не имеющему избирательности по входу, они  и не нуждаются ни в каких дополнительных преселекторах!

Но, это я и так знал, но всё равно интересно «покрутить»  знаменитый регенератор в современном эфире.

Регенератор имеет значительный эффект только при усилении слабых сигналов.

Если станция проходит 569- 599,  существенного улучшения  приёма, даже на примитивном приёмнике не будет, громкость возрастает, не более. Но, когда станция проходит на пределе, то начинается «звёздный час» регенератора! Тут, если приёмник не ахти, регенератор в полном блеске позволит принять слабую станцию, словно приёмник на порядок улучшил ТТХ!

Что касается моих аппаратов, то при предельно слабо  принимаемой станции, как я не накручивал регенератор, как ни старался, громкость возрастала, но «сигнал/шум» не изменялся.

А что-бы на моих приёмниках станция вообще не была слышна, включил регенератор и станция появилась- не было! Да это и исключено…Давно бы профессиональные приёмники снабдили регенераторами.

«Выцарапал»  слабый, на тот момент, сигнал станции, не удержался,  Отодвинул «железо» и, в очередной раз убедился, чудес от регенеративного преселектора, при моих великолепно работающих приёмниках, не будет…

Переключатель  приёма с регенератором и напрямую приёмником, я, естественно, предусмотрел. Щелчок, и я принимаю приёмником, без регенератора!

Схема.

Схема. Прошу учесть, что это не «схемоблудие»! Эта схема  реально воплощена в завершённую  полностью рабочую конструкцию. Естественно, что- бы не запутывать подробностями,  не показаны переключатели, светодиоды, неоновая лампочка для индикации анодного напряжения, развязывающие дроссели, блокировочные конденсаторы и т.п. мелочи.

Работает эта схема прекрасно! Я имел некоторый опыт сборки регенераторов, но эта схема непревзойдённо лучше обеспечивает плавность регенерации!   
 6С51Н-В имеет эквивалентное сопротивление шумов менее  400 Ом! Я вообще никаких признаков шума этого преселектора не выявил!

Но, 6Н23П, 6С3П, 6Н24П, 6Ж9П (в триодном включении), 6Н3П, 6Н14П и т.п. будут в данной схеме работать не хуже!

Я применил 6С51Н-В, т.к просто в молодости не мог их достать,  а теперь они имеются.

Достаточно посмотреть справочник, установить в катоде указанную величину резистора и всё. Шикарные эти лампы 6Н23П-ЕВ!  И вообще все лампы повышенной долговечности работают просто невероятно долго.

Р-250М2, который я эксплуатировал 10 лет, причём лампы эти  уже какое-то время работали в профессиональной связи, за 10 лет поменял только 2 6Ж2П-Е, стала иногда «мерцать» частота плавного гетеродина на 100-200 Гц..

Есть некоторая тонкость!  В транзисторных конструкциях мегоомные резисторы, практически не применяются, нашёл я у себя 800 кОм, поставил. Однако решил- таки посмотреть- а не лучше ли, для получения плавной регулировки, всё- таки поставить 1.5 мегоома?  Допаял ещё резистор, на фото видно и это явно и заметно улучшило работу!

Блок питания собран ранее и подключатся  шлангом к конструкции.

О фантастической динамике регенератора.

100 метров между антенной регенератора  и регенератор, что очень с его стороны любезно,  «ослабляет  мощность»  100 ваттного соседнего передатчика  в  1600- 2500 раз!

Вопрос: «А регенератор стоит себе, как пай- мальчик и ждёт, пока оператор подсчитает, во сколько там тысяч раз «уменьшится мощность соседнего передатчика» и мощный сигнал на него не влияет никак? »…

Кто реально собирал регенераторы и сверхрегенераторы, прекрасно знает, что при попадании на вход этих  приёмников мощных сигналов, полоса приёма расширяется, т.к. начинает работать своеобразное АРУ данного каскада-  полоса расширяется!

Кто сомневается, соберите реальную конструкцию преселектора, подключите на выход генератора  кусок провода, установите его частоту близко к частоте приёмника  и посмотрите! Лично у меня, никаких «уменьшений в 1600 раз» не получилось. 
     Регенератор работает только со слабыми сигналами, значит  сигнал соседнего 100 ваттного передатчика, который уже наведён в  антенне нужно во столько раз уменьшить, что никого вы более просто не услышите!

Во всяком случае, так показывает мой опыт.  Да и достаточно просто прослушать с регенератором мощные сигналы  599, что бы убедиться, что,  как ни накручивай регенерацию, для мощного сигнала сузить полосу приёма до 3 кГц, как пишут, не получится,  я пробовал.  
  Возможно, в абсолютно, стерильно чистом эфире, вся эта теория и будет соответствовать реальности,  но практика  что- то не подтверждает!

Кстати, как шикарно работает преселектор! Столь плавно регулируется регенерация, просто великолепно! Т.е блок  отлично работает,  я  даже не ожидал…

«Регенерация грубо» и «Регенерация плавно». Работает регенератор великолепно! За это отвечаю!

Завершена конструкция!

О чувствительности регенератора.

Немецкий военный профессиональный радиоприёмник прямого усиления  «TORN-e.b», имеющий 2 УВЧ(!!), по ТТХ  имеет чувствительность 1…8.8  мкв. Ставить под сомнение немецкую педантичность, полагаю, никто не будет?
Поэтому заявлять какую- то фантастическую чувствительность регенератора можно, особенно, если регенератор сам не собирал и не «крутил» всерьёз,   но реальности это не соответствует.

О целесообразности использования регенеративного преселектора.

Чем ниже классом приёмник, тем  выше эффект от использования к нему данного преселектора. Использование с  моими профессиональными приёмниками Р-326М и Р-309

смысла не имеет, проверено. Данное устройство 100% защитит вход фирменного трансивера от статики, и вообще от всех опасных напряжений. Но, тут  уж  каждый решает сам…

P/S. Я с превеликим интересом, и удовольствием занимался данной конструкцией!

73! До встречи  в эфире!

Сайт:   www.ua1ceg.ru

«Зеркало»:  http://ua1ceg.6te.net   (1:1 копия, Mozilla Firefox здесь претензий не предъявляет)